沧州中恒石业有限公司石材加工项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：沧州中恒石业有限公司

编制单位：沧州燕赵环境监测技术服务有限公司

2021年01月

目  录

前  言	1

1 验收编制依据	2

1.1 法律、法规	2

1.2 验收技术规范	2

1.3 工程技术文件及批复文件	3

2 工程概况	4

2.1 项目基本情况	4

2.1.1 基本情况	4

2.1.2 地理位置及周边情况	4

2.1.3 厂区平面布置	4

2.2 建设内容	4

2.2.1 生产规模及产品方案	5

2.2.2 主要原辅材料	5

2.2.3 主体设施建设内容	5

2.2.4 生产设备	5

2.3 工艺流程	6

2.4 劳动定员及工作制度	6

2.5 公用工程	7

2.5.1 给排水	7

2.5.2 供电	7

2.5.3供热	7

2.6 环评审批情况	7

2.7 项目投资	8

2.8 项目变更情况说明	8

2.9 环境保护“三同时”落实情况	8

2.10 验收范围及内容	8

3 主要污染源及治理措施	10

3.1 施工期主要污染源及治理措施	10

3.2 运行期主要污染源及治理措施	10

3.2.1 废气	10

3.2.2 废水	10

3.2.3 噪声	10

3.2.4 固体废物	10

4 环评主要结论及环评批复要求	11

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	11

4.2 审批部门审批意见	16

4.3 审批意见落实情况	16

5 验收评价标准	17

5.1 污染物排放标准	17

5.1.1 废气	17

5.1.2废水	17

5.1.3噪声	18

5.2 总量控制指标	18

6 质量保障措施和检测分析方法	19

6.1 质量保障体系	19

6.2 检测分析方法	19

6.2.1 检测点位、项目及频次	19

6.2.2检测分析方法	20

6.2.3 检测点位示意图	21

7 验收检测结果及分析	22

7.1 检测结果	22

7.1.1 废气检测结果	22

7.1.2 废水检测结果	22

7.1.3 噪声检测结果	23

7.2 检测结果分析	23

7.2.1 废气检测结果	23

7.2.2 废水检测结果	23

7.2.3 噪声检测结果	24

7.3 总量控制要求	24

8 环境管理检查	25

8.1 环保管理机构	25

8.2 施工期环境管理	25

8.3 运行期环境管理	25

8.4 社会环境影响情况调查	25

8.5 环境管理情况分析	25

9 结论和建议	26

9.1 验收主要结论	26

9.2 建议	27

附图

1、项目地理位置图

2、企业周边关系图

3、项目平面布置图

附件

1、环评审批意见

2、营业执照

3、备案信息

前  言

沧州中恒石业有限公司位于中捷产业园区海滨经济区，为租赁沧州信达建材有限公司现有2#厂房，中心地理坐标为东经117°37’26.61”，北纬38°23’12.04”。企业投资7000万元，建设石材加工项目。

企业委托河北冀跃工程咨询有限公司于2020年09月编制完成了《沧州中恒石业有限公司石材加工项目环境影响报告表》，并于2020年09月18日取得了河北沧州渤海新区中捷产业园区生态环境分局的批复，批复文号为中捷环表【2020】46号。

沧州中恒石业有限公司石材加工项目已建设完成，根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）的有关规定，受沧州中恒石业有限公司的委托，沧州燕赵环境监测技术服务有限公司于2020年12月25日至12月26日对项目污染物排放情况进行了环保验收监测，沧州燕赵环境监测技术服务有限公司依据监测结果编制了项目竣工环保验收报告，为其竣工验收提供科学依据。

1 验收编制依据

1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年11月7日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起施行）；

（9）《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）。

1.2 验收技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（8）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（9）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

（10）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（11）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（12）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（13）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（14）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

（15）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年修正本）中第三章第三节；

（16）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；

（17）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）（2017年11月22日起施行）；

（18）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（河北省环境保护厅），冀环办字函[2017]727号，2017.11.23；

（19）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部），公告2018年第9号，2018.05.16。

## 1.3 工程技术文件及批复文件

（1）河北冀跃工程咨询有限公司，《沧州中恒石业有限公司石材加工项目环境影响报告表》，2020年09月；

（2）沧州渤海新区中捷产业园区生态环境分局，中捷环表【2020】46号，关于《沧州中恒石业有限公司石材加工项目》的审批意见，2020年09月18日。

2 工程概况

2.1 项目基本情况

2.1.1 基本情况

项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1  项目基本情况

| 项目名称 | 沧州中恒石业有限公司石材加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沧州中恒石业有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 廖光明 | 联系人 | 廖光明 |  |  |
| 通信地址 | 中捷产业园区海滨经济区 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15333165349 | 邮编 | 061108 |  |  |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 | C3032 建筑用石加工 |  |  |
| 总投资 （万元） | 7000 | 环保投资 （万元） | 20 | 环保投资占总投资比列（%） | 0.29 |
| 建设地点 | 中捷产业园区海滨经济区 |  |  |  |  |
| 立项审批 | 沧州渤海新区中捷产业园区发展和改革局 | 批准文号 | 中捷发改备字〔2020〕29 号 |  |  |

2.1.2 地理位置及周边情况

项目位于中捷产业园区海滨经济区，为租赁沧州信达建材有限公司现有2#厂房，中心坐标为东经117°37’26.61”，北纬38°23’12.04”。项目西侧和南侧均为沧州信达建材有限公司厂区，东侧为华中路，隔路为厂房，北侧为横五路，隔路为空地。距离项目最近的敏感点为东侧2090米的刘洪博村民居。项目地理位置示意图见附图1，项目周边关系示意图见附图2。

2.1.3 厂区平面布置

本项目为租赁沧州信达建材有限公司现有2#厂房，厂房四周均设有出入口，厂房内由北到南分别设置大切区、饰面加工区、异型加工区、排板区。项目平面布置图见附图3。

## 2.2 建设内容

2.2.1 生产规模及产品方案

本项目建成后，可实现年均加工花岗岩板材45万平方米。

2.2.2 主要原辅材料

原辅材料及能源消耗表见表2-2。

表2-2  原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 用量 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原辅材料 |  |  |  |  |
| 1 | 花岗岩荒料 | m3/a | 5600 | 与环评一致 |
| 二、能源消耗 |  |  |  |  |
| 1 | 电 | 万kWh/a | 157.41 | 与环评一致 |
| 2 | 水 | m3/a | 840 | 与环评一致 |

2.2.3 主体设施建设内容

项目主体工程为租赁沧州信达建材有限公司现有2#厂房，建筑面积8708.01平方米。项目主要建设内容一览表见表2-3。

表2-3  主要建设内容一览表

| 项目分类 | 建设内容 | 备 注 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 即沧州信达建材有限公司现有2#厂房，建筑面积8708.01m2，钢结构，1层，高度11.5m，设有大切区、饰面加工区、异型加工区、排板区、原料暂存区、成品暂存区、办公区等 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 办公区 | 建筑面积 80m2，位于生产车间内 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 给水 | 由当地供水管网提供，水质、水量均有保障 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 由当地市政电网提供，能满足项目用电需求 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气 | 大型设备均自带喷淋系统减少粉尘排放 | 与环评一致 |
|  | 废水 | 喷淋废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂进一步处理 | 与环评一致 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备+基础减震+厂房隔声+距离衰减 | 与环评一致 |
|  | 固废 | 废石块、碎石分别收集后外售，泥沙使用泥水分离压榨机脱水后外售，职工生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理 | 与环评一致 |

2.2.4 生产设备

项目主要生产设备一览表见表2-4。

表2-4  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥式组合切石机 | 6 | 与环评一致 |
| 2 | 条板自动磨机 | 1 | 与环评一致 |
| 3 | 红外线导柱桥式切石机 | 4 | 与环评一致 |
| 4 | 荔枝面机 | 1 | 与环评一致 |
| 5 | 电动葫芦桥式起重机 | 4 | 与环评一致 |
| 6 | 气泵 | 1 | 与环评一致 |
| 7 | 自动路牙石机 | 1 | 与环评一致 |
| 8 | 场内倒运叉车 | 1 | 与环评一致 |
| 9 | 水泵 | 2 | 与环评一致 |
| 10 | 泥水分离压榨机 | 1 | 与环评一致 |

2.3 工艺流程

本项目产品为花岗岩板材成品，生产工艺流程及排污节点见下图。

工艺流程说明：

本项目原料主要为花岗岩荒料，首先进行切割，然后进行饰面加工，再根据客户的尺寸需求进行切边，打包后即得成品外售。

项目石材加工为湿式作业，切割、饰面加工、切边工序使用的切石机、磨机、荔枝面机等设备均自带喷淋系统。

2.4 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员20人，其中管理及技术人员5人，一线工人15人。根据生产工艺需要，项目作业班次为常班模式，日工作时间为8小时，全年工作日以300天计。

2.5 公用工程

2.5.1 给排水

1）给水：本项目用水主要为石材加工喷淋用水和职工生活用水。本项目用水由当地供水管网提供。

石材加工喷淋用水：项目石材加工为湿式作业，各个加工工序使用的切石机、磨机、荔枝面机等设备均自带喷淋系统，产生的废水均收集至沉淀池，经沉淀处理后循环使用。

职工生活用水：职工生活用水参照《河北省用水定额-生活用水》（DB13/T1161.3-2016），项目劳动定员20人，不设宿舍食堂。

2）排水：本项目废水主要为石材加工喷淋废水和生活污水。

石材加工喷淋废水收集至沉淀池，经沉淀处理后循环使用，不外排。

生活污水为主要为职工盥洗废水，经化粪池处理后通过园区的污水管网排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂进一步处理。水平衡图见图2-2

图 2-2	项目给排水平衡图（m3/d）

2.5.2 供电

本项目用电由当地市政电网供电系统提供。

2.5.3供热

本项目生产过程无需用热，冬季采暖和夏季制冷均使用空调。

2.6 环评审批情况

河北冀跃工程咨询有限公司于2020年09月编制完成了《沧州中恒石业有限公司石材加工项目环境影响报告表》，并于2020年09月18日取得了沧州渤海新区中捷产业园区生态环境分局关于《沧州中恒石业有限公司石材加工项目环境影响报告表》的批复，批复文号为中捷环表【2020】46号。详见附件1。

## 2.7 项目投资

本项目设计总投资为7000万元，其中设计环境保护总投资20万元，占总投资的0.29%。实际总投资为7000万元，其中环境保护总投资20万元，占总投资的0.29%。

## 2.8 项目变更情况说明

经现场调查和与建设单位核实，其余内容与环评一致。

## 2.9 环境保护“三同时”落实情况

表2-5环境保护“三同时”落实情况

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 环保设施名称 |  | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 处置 | 排放 |  |  |  |
| 废气 | 厂界无组织废气 | 颗粒物 | 大型设备均自带喷淋系统 |  | 厂界外浓度最高点：1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | 落实 |
| 废水 | 喷淋废水 | SS | 经沉淀池处理后循环使用，不外排 |  | -- | -- | 落实 |
|  | 厂区职工生活污水 | COD、 氨氮、SS、 pH、BOD5、总磷 | 经化粪池处理 后，通过园区污水管网排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂 |  | COD≤500mg/L SS≤300mg/L 氨氮≤25mg/L BOD5≤200mg/L总磷≤8mg/L pH标准限值 6.5~9 | 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)B等级标准及沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂进水水质标准要求 | 落实 |
| 固废 | 切割、 切边 | 废石块 | 分别收集后外售 |  | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求 | 均妥善处置 |
|  | 饰面加工 | 碎石 |  |  |  |  |  |
|  | 喷淋废水沉淀池 | 泥沙 | 脱水后外售 |  |  |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运处理 |  | 不外排 | － | 均妥善处置 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，加减振垫、车间隔声 |  | 昼间65dB（A） 夜间55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 落实 |

2.10 验收范围及内容

项目位于中捷产业园区海滨经济区，总投资7000万元。项目建设单位按照环评要求落实各项污染防治措施。

环保设施已经建设完成工程有：

①废气—本项目废气主要为切割粉尘、饰面加工粉尘、切边粉尘，主要污染因子为颗粒物。

本项目切割、饰面加工、切边工序均为湿式作业，使用的设备均自带喷淋系统， 经喷淋处理后的废气在车间内无组织排放，为具体检测内容。

②废水—本项目废水主要为石材加工喷淋废水和生活污水。石材加工喷淋废水收集至沉淀池，经沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水主要为盥洗用水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷，经化粪池处理后，通过园区污水管网排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂，为具体检测内容。

③噪声—项目噪声来源主要为生产设备、桥式组合切石机等设备运行时产生噪声。项目优先选用低噪声设备，产噪设备加装减振垫，厂房内合理布设，经建筑隔声及距离衰减后排入周边环境，为具体检测内容。

④固体废物—本项目固废主要为石材切割、切边工序产生的废石块、饰面加工工序产生的碎石、喷淋废水沉淀池产生的泥沙和职工生活垃圾。

废石块收集后外售；沉淀池产生的泥沙脱水后外售；生活垃圾统一收集后送当地环卫部门处理，为检查内容。

⑤工程环评及环评审批意见落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

3 主要污染源及治理措施

## 3.1 施工期主要污染源及治理措施

项目利用现有场地及厂房，仅安装设备过程产生噪声。

## 3.2 运行期主要污染源及治理措施

### 3.2.1 废气

本项目切割、饰面加工、切边工序均为湿式作业，使用的设备均自带喷淋系统，经喷淋处理后的废气在车间内无组织排放。

### 3.2.2 废水

废水—本项目废水主要为石材加工喷淋废水和生活污水。石材加工喷淋废水收集至沉淀池，经沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水主要为盥洗用水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷，经化粪池处理后，通过园区污水管网排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂。

### 3.2.3 噪声

项目噪声来源主要为生产设备、桥式组合切石机等设备运行时产生噪声。项目优先选用低噪声设备，产噪设备加装减振垫，厂房内合理布设，经建筑隔声及距离衰减后排入周边环境。

### 3.2.4 固体废物

本项目固废主要为石材切割、切边工序产生的废石块、饰面加工工序产生的碎石、喷淋废水沉淀池产生的泥沙和职工生活垃圾。

废石块收集后外售；沉淀池产生的泥沙脱水后外售；生活垃圾统一收集后送当地环卫部门处理。

# 4 环评主要结论及环评批复要求

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

4.1.1 结论

1、建设项目概况

1.1项目概述

项目名称：沧州中恒石业有限公司石材加工项目。

建设单位：沧州中恒石业有限公司。

建设性质：新建

建设规模：本项目建成后，可实现年均加工花岗岩板材45万平方米。

占地面积：项目主体工程为租赁沧州信达建材有限公司现有2#厂房，建筑面积8708.01平方米，土地性质为工业用地。

工程投资：本项目总投资7000万元，其中环保投资20万元，占总投资的0.29%。

本项目劳动定员20人，其中管理及技术人员5人，一线工人15人。根据生产工艺需要，项目作业班次为常班模式，日工作时间为8小时，全年工作日以300天计。

1.2项目选址

项目位于中捷产业园区海滨经济区，为租赁沧州信达建材有限公司现有2#厂房，中心坐标为东经117°37’26.61”，北纬38°23’12.04”。项目西侧和南侧均为沧州信达建材有限公司厂区，东侧为华中路，隔路为厂房，北侧为横五路，隔路为空地。距离项目最近的敏感点为东侧2090米的刘洪博村民居。

1.3建设内容

项目为租赁沧州信达建材有限公司现有2#厂房，建筑面积8708.01平方米。

1.4项目衔接

供电：本项目用电由当地市政电网供电系统提供。

给水：本项目用水主要为石材加工喷淋用水和职工生活用水。本项目用水由当地供水管网提供。

排水：本项目废水主要为石材加工喷淋废水和职工生活污水。石材加工喷淋废水收集至沉淀池，经沉淀处理后循环使用，不外排。职工生活污水主要为盥洗用水，经化粪池处理后，通过园区污水管网排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂。

本项目生产过程无需用热。冬季采暖和夏季制冷均使用空调。

2、符合性分析

2.1产业政策符合性

本项目为石材加工项目，对照国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》（2019年本）（国家发展和改革委员会令第29号），本项目属于允许类；根据河北省人民政府办公厅颁布的《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年版）（冀政办发〔2015〕7号）中相关规定，本项目不属于河北省新增限制类、淘汰类产业；根据中国人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）（工产业〔2010〕第122号），本项目使用工艺和装备不属于淘汰类生产工艺和设备。

本项目已经在沧州渤海新区中捷产业园区发展和改革局备案，证号为中捷发改备字〔2020〕29号，符合国家和地方产业政策。

2.2选址合理性分析

项目选址于中捷产业园区海滨经济区建材物流园区，中捷产业园区海滨经济区建材物流园区产业定位为“石材产业、木材产业和家居装饰产业”3大主导行业。本项目为石材加工项目，符合中捷产业园区规划布局。项目用地属于工业用地，符合中捷产业园区用地发展规划。项目所处区域无社会所关注的保护区、风景区、名胜古迹和其他需要特别保护的环境敏感目标。本项目所在地供水、供电、等能源充足，不会对项目建设产生制约因素。

2.3“三线一单”符合性分析

本项目位于沧州中捷高新技术创业基地，不涉及生态保护红线区，满足生态保护红线要求。本项目对工程产生的主要废水、废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，经预测，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不会对环境质量底线产生冲击。本项目供水、供电均由园区供给，能源消耗均未超出区域负荷上限。本项目不在环境负面清单范围内。

因此，本项目的建设符合“三线一单”的相关控制要求。

3、环境质量现状

大气环境：评价区域大气环境中SO2、NO2、CO浓度年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3均存在超标现象，环境空气质量总体一般。

地下水环境：本项目与黄骅经济开发区距离较近，根据《黄骅经济开发区规

划环境影响跟踪评价报告书》中监测结果表明：评价区域浅层地下水中溶解性总固体、总硬度、氯化物、硫酸盐、铁、锰超标，深层地下水中氟检出值超标，其余监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。超标原因主要与区域地质结构有关。

声环境：评价区域声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类标准。

土壤环境：本项目所在地土壤环境质量均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

生态环境：本项目周围无水源地、文物保护对象和名胜风景区，地处工业园区，生态环境质量一般。

4、环境影响分析结论

4.1施工期环境影响分析结论

本项目为租赁现有厂房，施工期主要是室内装修以及设备安装，故不对施工期环境影响进行分析。

4.2运营期环境影响分析结论

4.2.1大气环境影响评价结论

本项目废气主要为切割、饰面加工、切边工序产生的粉尘。所有工序均为湿式作业，使用的设备均自带喷淋系统，可有效减少粉尘的排放，经喷淋处理后的废气在车间内无组织排放。废气无组织排放采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN模式进行估算。经估算，颗粒物最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其他）无组织排放监控浓度限值要求。

综上，本项目大气污染物排放强度较小，项目投产后不会对周边环境空气质量产生明显影响。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式计算本项目的大气环境防护距离，经计算，无组织排放计算结果无超标点。因此按照导则要求，本项目可不设大气环境防护距离。

综上所述，本项目废气可达标排放，且排放量较小，经空气稀释后，预计不会对周围环境空气产生明显影响。

4.2.2水环境影响评价结论

本项目废水主要为石材加工喷淋废水和生活污水。

石材加工喷淋废水收集至沉淀池，经沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水水质简单，经化粪池处理后，通过园区污水管网排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂。外排废水中COD、BOD5、SS、氨氮、总磷的排放浓度均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准及沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂进水水质标准要求。

因此，本项目废水不会对周围地表水环境造成影响。

本项目为石材加工项目，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。为防止有可能的地下水污染，根据项目性质分区采取相应防渗措施：

生产车间，采用底层为三合土压实、再用水泥硬化，以达到防腐、防渗漏的目的，渗透系数≤10-7cm/s。

厂区地面全部用水泥硬化。

本项目为租赁现有厂房，地面已进行硬化处理，满足防渗要求，可有效控制废水污染物下渗现象，避免污染地下水水质。

因此，本项目不会对区域地下水环境产生不良影响。

4.2.3 固废环境影响评价结论

本项目固废主要为石材切割、切边产生的废石块、饰面加工产生的碎石、喷淋废水沉淀池产生的泥沙和职工生活垃圾。

废石块、碎石分别收集后外售，泥沙使用泥水分离压榨机脱水后外售，生活垃圾统一收集后送当地环卫部门处理。

本项目产生的固废均得到合理处置，不会对周围环境产生影响。

4.2.4噪声环境影响评价结论

本项目噪声主要为桥式组合切石机、条板自动磨机、红外线导柱桥式切石机、气泵、自动路牙石机、水泵等产生的设备噪声，噪声值为65~85dB（A）。通过优先选用低噪声设备，基础减震，建筑厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。不会对周围环境产生不良影响。

4.2.5土壤环境影响评价结论

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）进行土壤环境影响评价工作等级的划分。本项目占地规模为小型，敏感程度为不敏感，项目类别为Ⅲ类，因此本项目可不进行土壤环境影响评价。

5、清洁生产分析结论

本项目先进的生产设备及工艺，资源得到充分回收利用，故本项目符合清洁生产要求。

6、污染物总量控制指标分析结论

根据国家有关政策，结合项目的排污特点，确定项目的污染物排放总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。

本项目废水主要为职工生活污水，生活污水水质简单，经化粪池处理后，通过园区污水管网排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂。本项目废水污染物实际排放量为：COD：0 t/a、氨氮：0t/a。

本项目废气污染物主要为颗粒物，由工程分析结果可知，SO2、NOX的实际排放量为：SO2：0t/a、NOX：0t/a。

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）及《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号规定。生活污水排入城镇污水处理厂不计入总量控制之列。

因此，本项目总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。

7、项目实施前后环境质量变化情况

项目各废气经有效的防治措施后均达标排放，经大气扩散后对周围大气环境影响较小，项目所在区域环境空气质量可维持现状。

项目采取有效的降噪措施后厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小，区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。

项目无生产废水产生；生活污水水质简单，经化粪池处理后，通过园区污水管网排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂，本项目不会对区域水环境产生明显影响。

项目产生的固体废物得到合理处理处置，不会对周围环境造成影响。

8、工程可行性结论

综上所述，项目的开发建设符合国家产业政策，符合土地利用规划。项目落实环评提出的各项环境保护对策和措施，加强环保管理，污染物都能做到达标排放，项目外排污染物对周围环境影响较小，区域环境质量能够维持现状。从环保角度分析，项目建设运营是可行的。

4.1.2 建议

为确保本项目对环境的影响控制在环境允许的范围内，建设单位应切实做好下列工作：

1、建设过程中应严格执行环保“三同时”制度，建立完善的环保管理制度，建立健全环保资料档案。

2、加强管理，强化企业职工自身的环保意识，配合当地环保部门做好环境管理和监督工作。

3、生产过程中应加强设备的维护、保养，保证设备的完好运行，严格按作业规程操作，有效降低噪声对周围环境的影响。

## 4.2 审批部门审批意见

河北冀跃工程咨询有限公司于2020年09月编制完成了《沧州中恒石业有限公司石材加工项目环境影响报告表》，并于2020年09月18日取得了沧州渤海新区中捷产业园区生态环境分局关于《沧州中恒石业有限公司石材加工项目环境影响报告表》的批复，批复文号为中捷环表【2020】46号。详见附件1。

4.3 审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表4-1。

表4-1  环评审批意见落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位：沧州中恒石业有限公司 | 落实 |
| 2 | 建设地点：中捷产业园区海滨经济区 | 落实 |
| 3 | 占地面积8708.01m2，项目总投资7000万元，环保投资20万元。本项目建成后，可实现年均加工花岗岩板材45万平方米 | 落实 |
| 4 | 加强施工期管理，制定严格的规章制度，确保各项环保措施落实到位。防止施工期间废水、扬尘，固废、噪声等污染环境，通过合理布局和安排施工时间，确保施工场界噪声满足《建筑施工现场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。 | 落实 |
| 5 | 无组织废气：本项目切割、饰面加工、切边工序均为湿式作业，使用的设备均自带喷淋系统，经喷淋处理后的废气在车间内无组织排放，经捡测，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值要求；对周围环境影响较小。 | 落实 |
| 6 | 废水：本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水，生活污水水质简单，经化粪池处理后，通过园区污水管网排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂。 | 落实 |
| 7 | 噪声：本项目噪声主要为桥式组合切石机、条板自动磨机、红外线导柱桥式切石机、气泵、自动路牙石机、水泵等产生的设备噪声，噪声值为65~85dB（A）。通过优先选用低噪声设备，基础减震，建筑厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 | 落实 |
| 8 | - 该新建项目主要污染物排放总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 | 落实 |

5 验收评价标准

5.1 污染物排放标准

5.1.1 废气

废气执行标准见表5-1。

表5-1  废气执行标准

| 污染源 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 厂界无组织废气 | 颗粒物：1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准 |

### 5.1.2废水

项目无生产废水产生，厂区职工生活产生生活污水，经化粪池处理后通过园区污水管网排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂，标准值见表5-2。

表5-2  废水执行标准

| 污染物 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| CODCr | 350mg/L | 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准及沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂进水水质标准要求 |
| 氨氮 | 30mg/L |  |
| SS | 180mg/L |  |
| pH | 6.5~9 |  |
| BOD5 | 200mg/L |  |
| 总磷 | 8mg/L |  |

5.1.3噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。标准值见表5-3。

表5-3  厂界噪声排放标准

| 环境要素 | 类别 | 时段 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境 | 3类 | 昼间 | 65 | dB(A) |
|  |  | 夜间 | 55 | dB(A) |

5.2 总量控制指标

根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办[2010] 97号），“十二五”期间国家对COD、氨氮、氮氧化物、SO2四种主要污染物实施国家总量控制。

污染物总量控制指标的值为：

COD：0t/a，氨氮：0t/a，二氧化硫：0t/a，氮氧化物：0t/a。

# 6 质量保障措施和检测分析方法

沧州燕赵环境监测技术服务有限公司于2020年12月25日至2020年12月26日进行了竣工验收监测。监测期间，经核实产品生产情况，经计算企业生产负荷为85%，满足环保验收检测技术要求。

表6-1  检测工况调查结果

| 检测日期 | 产品名称 | 设计产量 | 实际产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.12.25 | 板材 | 1500m2/d | 1275m2/d | 85% |
| 2020.12.26 | 板材 | 1500m2/d | 1275m2/d | 85% |

## 6.1 质量保障体系

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16297-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（5）检测数据严格执行三级审核制度。

## 6.2 检测分析方法

### 6.2.1 检测点位、项目及频次

①废气排放检测

表6-2  废气检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 排放源厂界外下风向设置3个检测点 | 颗粒物 | 检测2天，每天检测3次 |

②废水检测

表6-3  废水检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水总排口 | 氨氮、SS、CODCr、总磷、pH、BOD5 | 检测2天，每天检测3次 |

③噪声检测

表6-4  噪声检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周每个方向各设置1个检测点 | 连续等效A声级，Leq(A) | 检测2天，昼间、夜间各检测1次 |

### 6.2.2检测分析方法

表6-5  废气检测项目分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 分析方法 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995及其修改单 | 0.001mg/m3 | KB-6120 综合大气采样器（SB53-9、10、11） DV215CD电子天平（SB65） |

表6-6  废水检测项目分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 分析方法 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 4mg/L | 50mL全自动滴定管 JR-9012COD恒温加热器（SB28） |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 722G可见分光光度计 （SB02） |
| SS | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | — | CAV214C电子天平（SB56） 101-2A电热鼓风干燥箱（SB127） |
| 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光 光度法》GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L | 722可见分光光度计 （SB124） |
| pH | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB/T 6920-1986 | — | PHS-3C酸度计（SB71） |
| BOD5 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 0.5mg/L | 50mL全自动滴定管 SPX-150生化培养箱（SB126） |

表6-7	 厂界噪声检测分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 检测方法及方法来源 | 分析仪器/检出限 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） | AWA5688多功能声级计（SB58-5）AWA6021A声校准器（SB95-1） |

6.2.3 检测点位示意图

7 验收检测结果及分析

7.1 检测结果

7.1.1 废气检测结果

表7-1 厂界无组织废气检测结果（单位：mg/m3）

| 监测时间及点位 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向1# 2020.12.25 | 颗粒物 | 0.320 | 0.330 | 0.327 | 1.0 | 达标 |
| 下风向2# 2020.12.25 | 颗粒物 | 0.330 | 0.332 | 0.335 | 1.0 | 达标 |
| 下风向3# 2020.12.25 | 颗粒物 | 0.333 | 0.329 | 0.330 | 1.0 | 达标 |
| 下风向1# 2020.12.26 | 颗粒物 | 0.328 | 0.333 | 0.330 | 1.0 | 达标 |
| 下风向2# 2020.12.26 | 颗粒物 | 0.330 | 0.332 | 0.335 | 1.0 | 达标 |
| 下风向3# 2020.12.26 | 颗粒物 | 0.340 | 0.327 | 0.330 | 1.0 | 达标 |
| 备注 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准 |  |  |  |  |  |

7.1.2 废水检测结果

表 7-4 废水检测结果

| 监测点位及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值 |  |  |
| 废水 总排口2020.12.25 | CODCr | mg/L | 274 | 270 | 278 | 274 | 500 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 25 | 达标 |
|  | SS | mg/L | 111 | 109 | 106 | 109 | 300 | 达标 |
|  | pH | 无量纲 | 7.83 | 7.86 | 7.78 | 7.78~7.86 | 6.5~9 | 达标 |
|  | BOD5 | mg/L | 110 | 107 | 113 | 110 | 200 | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 6.62 | 6.45 | 6.74 | 6.60 | 8 | 达标 |
| 废水 总排口202012.26 | CODCr | mg/L | 275 | 271 | 274 | 273 | 500 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 25 | 达标 |
|  | SS | mg/L | 110 | 107 | 108 | 108 | 300 | 达标 |
|  | pH | 无量纲 | 7.80 | 7.84 | 7.75 | 7.75~7.84 | 6.5~9 | 达标 |
|  | BOD5 | mg/L | 112 | 110 | 108 | 110 | 200 | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 6.40 | 6.52 | 6.66 | 6.53 | 8 | 达标 |
| 备注 | 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)B等级标准及沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂进水水质标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.3 噪声检测结果

表 7-5 厂界噪声检测结果

| 检测时间及点位 |  |  | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.12.25 | 1#（北侧） | 昼间13:20~13:25 | 61.2 | 昼间≤65 夜间≤55 | 达标 |
|  |  | 夜间23:12~23:17 | 52.5 |  | 达标 |
|  | 2#（西侧） | 昼间13:30~13:35 | 61.0 |  | 达标 |
|  |  | 夜间23:22~23:27 | 53.0 |  | 达标 |
|  | 3#（南侧） | 昼间13:40~13:45 | 61.5 |  | 达标 |
|  |  | 夜间23:32~23:37 | 51.2 |  | 达标 |
|  | 4#（东侧） | 昼间13:50~13:55 | 61.9 |  | 达标 |
|  |  | 夜间23:42~23:47 | 51.5 |  | 达标 |
| 2020.12.26 | 1#（北侧） | 昼间13:18~13:23 | 61.3 |  | 达标 |
|  |  | 夜间23:20~23:25 | 51.9 |  | 达标 |
|  | 2#（西侧） | 昼间13:28~13:33 | 61.5 |  | 达标 |
|  |  | 夜间23:30~23:35 | 51.3 |  | 达标 |
|  | 3#（南侧） | 昼间13:38~13:43 | 61.8 |  | 达标 |
|  |  | 夜间23:40~23:45 | 51.3 |  | 达标 |
|  | 4#（东侧） | 昼间13:48~13:53 | 61.5 |  | 达标 |
|  |  | 夜间23:50~23:55 | 51.4 |  | 达标 |
| 备注 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值 |  |  |  |  |

## 7.2 检测结果分析

7.2.1 废气检测结果

厂界无组织废气中，颗粒物最高排放浓度为0.340mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。

### 7.2.2 废水检测结果

项目无生产废水产生，厂区职工生活产生生活污水，经化粪池处理后通过园区污水管网排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂。项目废水总排口主要污染物最高排放浓度为：CODCr：278mg/L，SS：111mg/L，氨氮：18.9mg/L，总磷：6.74mg/L，pH：7.75~7.86，BOD5：113mg/L均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准及沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂进水水质标准要求（CODCr≤500mg/L，SS≤300mg/L，氨氮≤25mg/L，总磷≤8mg/L，pH6.5~9，BOD5≤200mg/L）。

7.2.3 噪声检测结果

项目厂界噪声昼间值范围为61~61.9dB(A)，夜间值范围为51.2~51.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值要求（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。

7.3 总量控制要求

本项目监测期间主要污染物排放总量为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，二氧化硫：0t/a，氮氧化物：0t/a。满足环评污染物总量控制指标要求（COD：0t/a，氨氮：0t/a，二氧化硫：0t/a，氮氧化物：0t/a）。

# 8 环境管理检查

8.1 环保管理机构

沧州中恒石业有限公司环境管理由公司专人负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

8.2 施工期环境管理

本工程在施工过程中严格按设计文件施工，特别是按环保设计要求和环评文件提出的措施要求进行施工。切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”。

8.3 运行期环境管理

沧州中恒石业有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

8.4 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

8.5 环境管理情况分析

建设单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

9 结论和建议

9.1 验收主要结论

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到85%以上，满足验收检测技术规范要求。

（1）废气

厂界无组织废气中，颗粒物最高排放浓度为0.340mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。

- 废水

项目无生产废水产生，厂区职工生活产生生活污水，经化粪池处理后通过园区污水管网排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂。项目废水总排口主要污染物最高排放浓度为：CODCr：278mg/L，SS：111mg/L，氨氮：18.9mg/L,总磷：6.74mg/L，pH：7.75~7.86，BOD5：113mg/L均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准及沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂进水水质标准要求（CODCr≤500mg/L，SS≤300mg/L，氨氮≤25mg/L，总磷≤8mg/L，pH6.5~9，BOD5≤200mg/L）。

- 噪声

项目厂界噪声昼间值范围为61~61.9dB(A)，夜间值范围为51.2~51.9dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值要求（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。

（4）固体废弃物

本项目固废主要为石材切割、切边工序产生的废石块、饰面加工工序产生的碎石、喷淋废水沉淀池产生的泥沙和职工生活垃圾。

废石块收集后外售；沉淀池产生的泥沙脱水后外售；生活垃圾统一收集后送当地环卫部门处理。

（5）主要污染物排放总量

本项目监测期间主要污染物排放总量为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，二氧化硫：0t/a，氮氧化物：0t/a。满足环评污染物总量控制指标要求（COD：0t/a，氨氮：0t/a，二氧化硫：0t/a，氮氧化物：0t/a）。

（6）结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

## 9.2 建议

企业定期对设备设施进行维护、检修；定期对员工进行培训，提高员工安全环保意识。确保各项环保设施正常运行，确保污染物达标排放。应加强环保管理，加强巡检力度，发现问题及时处理。

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置图

出入口

出入口

出入口

出入口

生产车间

（现有厂房）

排板区（成品暂存区）

N

异型加工区

饰面加工区

大切区（原料暂存区）

办公区

附件1  项目环评审批意见

附件2  营业执照

附件3  备案信息

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：沧州燕赵环境监测技术服务有限公司                             填表人（签字）：                        项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 沧州中恒石业有限公司石材加工项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 建设地点 |  | 中捷产业园区海滨经济区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) |  |  | C3032 建筑用石加工 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年均加工花岗岩板材45万平方米 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年均加工花岗岩板材45万平方米 |  | 环评单位 |  | 河北冀跃工程咨询有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 沧州渤海新区中捷产业园区生态环境分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 中捷环表【2020】46号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 验收监测时工况 |  | ＞85% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 20 |  | 所占比例（%） |  | 0.29 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  | 20 |  | 所占比例(%） |  | 0.29 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 4 | 废气治理（万元） |  | 5 | 噪声治理(万元) |  | 10 | 固体废物治理（万元） |  | 1 |  | 绿化及生态（万元 ） |  |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 沧州中恒石业有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  | 91130931MA0CHYG3X8 | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升