捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司

鲨鱼飞机制造项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司

编制单位：捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司

2021年5月

目  录

前  言	1

1 验收编制依据	2

1.1 法律、法规	2

1.2 验收技术规范	2

1.3 工程技术文件及批复文件	3

2 工程概况	4

2.1 项目基本情况	4

2.1.1 基本情况	4

2.1.2 地理位置及周边情况	4

2.1.3 厂区平面布置	4

2.2 建设内容	5

2.2.1 生产规模及产品方案	5

2.2.2 主要原辅材料	5

2.2.3 主体设施建设内容	6

2.2.4 生产设备	7

2.3 工艺流程	8

2.4 劳动定员及工作制度	11

2.5 公用工程	11

2.5.1 给排水	11

2.5.2 供电	11

2.5.3 供热及制冷	11

2.6 环评审批情况	11

2.7 项目投资	12

2.8 项目变更情况说明	12

2.9 环境保护“三同时”落实情况	13

2.10 验收范围及内容	14

3 主要污染源及治理措施	17

3.1 施工期主要污染源及治理措施	17

3.2 运行期主要污染源及治理措施	17

3.2.1 废气	17

3.2.2 废水	19

3.2.3 噪声	19

3.2.4 固体废物	19

4 环评主要结论及环评批复要求	21

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	21

4.1.1 结论	21

4.1.2 建议	25

4.2 审批部门审批意见	25

4.3 审批意见落实情况	26

序号	26

5 验收评价标准	28

5.1 污染物排放标准	28

5.1.1 废气	28

5.1.2噪声	28

5.2 总量控制指标	29

6 质量保障措施和检测分析方法	30

6.1 质量保障体系	30

6.2 检测分析方法	30

6.2.1 检测点位、项目及频次	30

6.2.2检测分析方法	31

6.2.3 检测点位示意图	33

7 验收检测结果及分析	34

7.1 检测结果	34

7.1.1 废气检测结果	34

7.1.2 噪声检测结果	36

7.2 检测结果分析	36

7.2.1 废气检测结果	36

7.2.2 噪声检测结果	37

7.3 总量控制要求	38

8 环境管理检查	39

8.1 环保管理机构	39

8.2 施工期环境管理	39

8.3 运行期环境管理	39

8.4 社会环境影响情况调查	39

8.5 环境管理情况分析	39

9 结论和建议	40

9.1 验收主要结论	40

9.2 建议	42

附图

1、项目地理位置图

2、企业周边关系图

3、项目平面布置图

附件

1、环评审批意见

2、营业执照

3、危废协议

4、租赁合同

前  言

捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司位于沧州市中捷高新技术创业基地 2 号厂房。企业投资10000万元，建设鲨鱼飞机制造项目。

2020年03月，企业委托河北冀跃工程咨询有限公司编制完成了《捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司鲨鱼飞机制造项目环境影响报告表》，并于2020年4月2日取得了沧州渤海新区中捷产业园区生态环境分局的批复，批复文号为中捷环表[2020]23号。

捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司鲨鱼飞机制造项目已建设完成并进入调试阶段，根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）的有关规定，受捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司的委托，沧州燕赵环境监测技术服务有限公司于2021年5月5日至5月6日对项目污染物排放情况进行了环保验收监测，捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司依据监测结果编制了项目环保验收报告，为其竣工验收提供科学依据。

1 验收编制依据

1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起施行）；

（9）《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）。

1.2 验收技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（8）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（9）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

（10）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

（11）《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）；

（12）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）；

（13）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（14）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

（15）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的规定；

（16）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）；

（17）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单；

（18）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）（2017年11月22日起施行）；

（19）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（河北省环境保护厅），冀环办字函[2017]727号，2017.11.23；

（20）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部），公告2018年第9号，2018.05.16。

## 1.3 工程技术文件及批复文件

（1）河北冀跃工程咨询有限公司，《捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司鲨鱼飞机制造项目环境影响报告表》，2020年03月；

（2）沧州渤海新区中捷产业园区生态环境分局，中捷环表[2020]23号，关于《捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司鲨鱼飞机制造项目环境影响报告表》的审批意见，2020年4月2日。

2 工程概况

2.1 项目基本情况

2.1.1 基本情况

项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1  项目基本情况

| 项目名称 | 捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司鲨鱼飞机制造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱守琛 | 联系人 |  | 董大庆 |  |  |  |
| 通信地址 | 河北 省（自治区、直辖市） 沧州 市 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18610888623 | 邮编 |  | 061108 |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 |  | 飞机制造 C3741 |  |  |  |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资 （万元） |  | 55.2 | 环保投资占总投资比列（%） |  | 0.55 |
| 建设地点 | 沧州市中捷高新技术创业基地 2 号厂房 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | － |  | 批准文号 |  |  | － |  |

2.1.2 地理位置及周边情况

本项目位于沧州市中捷高新技术创业基地 2 号厂房，厂址中心地理坐标为北纬 38°24’7.44”，东经 117°27’30.19”。项目四周均为园区道路，园区道路以外南侧、东侧、北侧均为厂房，西侧为乡谣街（在建）。距离项目最近的敏感点为东南侧 1350m 处的中捷城区，西南侧 1360m 为冀学佳园小区。项目所在区域范围内无自然保护区、风景名胜区、国家重点保护文物或历史文化保护地，也无社会关注的具有历史、科学、民族、文化意义的保护地。项目地理位置图见附图 1，项目周边关系图见附图 2。

### 2.1.3 厂区平面布置

本项目为租赁标准化厂房 1 栋，项目占地面积为 7192.19m2，建筑面积为 7630.67m2。主要面积为生产车间，附属办公楼位于厂房西侧。厂房四周均为园区道路，西侧和东侧设有出入口作为人流和物流的通道，本项目平面项目平面布置见附图3。

## 2.2 建设内容

2.2.1 生产规模及产品方案

项目现年产鲨鱼飞机 40 架。

2.2.2 主要原辅材料

原辅材料及能源消耗表见表2-2。

表2-2  原辅材料及能源消耗表

| 序号 |  | 名称 | 单位 | 用量 | 备注 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 碳纤维布 | t/a | 2.5 | 复合材料零部件原料 | 与环评一致 |
| 2 |  | 凯夫拉纤维布 | t/a | 0.1 | 复合材料零部件原料 | 与环评一致 |
| 3 |  | 环氧树脂 | t/a | 2.2 | 复合材料零部件原料 | 与环评一致 |
| 4 |  | 固化剂 | t/a | 1 | 复合材料零部件原料 | 与环评一致 |
| 5 | 粘合剂 |  | t/a | 0.5 | 复合材料零部件原料 | 与环评一致 |
| 6 | 玻璃纤维布 |  | t/a | 0.2 | 复合材料零部件原料 | 与环评一致 |
| 7 | 泡沫件 |  | t/a | 0.1 | 复合材料零部件原料 | 与环评一致 |
| 8 | PVC 颗粒 |  | t/a | 0.03 | 3D 打印原料 | 与环评一致 |
| 9 | 航空铝材 |  | t/a | 0.4 | 拉杆原料 | 与环评一致 |
| 10 | 航空标准件 |  | t/a | 0.004 |  | 与环评一致 |
| 11 | 航空不锈钢及钢材 |  | t/a | 0.8 | 起落架原料 | 与环评一致 |
| 12 | 航空底漆 |  | t/a | 0.349 |  | 与环评一致 |
| 13 | 航空面漆 |  | t/a | 0.374 |  | 与环评一致 |
| 14 | 稀释剂 |  | t/a | 0.424 |  | 与环评一致 |
| 15 | 固化剂（漆） |  | t/a | 0.274 |  | 与环评一致 |
| 16 | 脱模剂 |  | t/a | 0.1 |  | 与环评一致 |
| 17 | 丙酮 |  | t/a | 0.8 | 擦拭用 | 与环评一致 |
| 18 | 承载膜 |  | t/a | 0.2 |  | 与环评一致 |
| 19 | 液体腻子 |  | t/a | 0.667 |  | 与环评一致 |
| 20 | 焊丝 |  | t/a | 0.2 |  | 与环评一致 |
| 21 | 砂料 |  | t/a | 0.5 | 喷砂箱使用 | 与环评一致 |

2.2.3 主体设施建设内容

项目工程内容一览表见表2-3。

表2-3  工程内容一览表

| 名称 | 工程内容 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 办公室等 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供水：新鲜水总用量为600m3/a，由当地供水系统提供。 | 与环评一致 |
|  | 供电：年用量219.37×104kWh，由当地供电电网提供。 | 与环评一致 |
|  | 供热：本项目冬季供热采用中捷产业园区集中供暖，夏季制冷采用分体式空调。本项目生产设备用热均采用电加热。 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气：喷砂、泡沫件切割、修剪、试装打磨、打磨、铣切工序产生的含颗粒物废气均通过集气管道送至 1 套中央除尘设备处理，由 1 根 15m 高排气筒排放（P1）。 泡沫件粘接、纤维布铺层、常温固化、组件粘接、加热固化、预装粘接、喷底漆工序通过集气管道送至1套“玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附箱+光氧净化器”废气处理系统处理；清理、喷面漆、3D打印、调漆工序通过集气管道送至1套“玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附箱+光氧净化器”废气处理系统处理，合并由 1 根 15m 高排气筒排放（P2） | 与环评一致 |
|  | 废水：本项目排水采用雨污分流。生活污水主要为盥洗废水，水质简单，全部用于厂区泼洒抑尘，同时建有防渗旱厕，定期清掏。 | 与环评一致 |
|  | 噪声：选用低噪声设备，产噪设备基本减震、厂房隔声等。 | 与环评一致 |
|  | 固废：本项目固废主要为机加工产生的边角料，泡沫件切割产生的废泡沫，泡沫件粘结、纤维布铺层、组件粘接、预装粘接使用树脂、固化剂、粘合剂产生的废包装袋，喷漆时使用油漆、稀释剂、固化剂（漆）和清理工序使用丙酮产生的废包装桶，修剪产生的废复合料，使用外购附件产生的废包装，以及除尘器收集的粉尘、玻璃纤维过滤棉定期更换产生的废过滤棉、活性炭吸附箱定期更换产生的废活性炭和职工生活垃圾。 边角料、废泡沫、废复合料、废包装、粉尘均为一般工业废物，边角料、废泡沫、废复合料收集后外售，废包装、粉尘收集后委托环卫部门处理废零部件、焊渣、除尘灰和废砂纸为一般工业固废，经建设单位收集后外售；废机油、废机滤、废遮蔽纸、废油漆桶、废机油桶、废过滤棉、废活性炭、漆渣为危险废物，由建设单位按照要求收集后暂存在厂区危废间内，委托有资质单位处置。职工办公生活产生的生活垃圾，由环卫部门定期收集后处理。 废包装袋、废包装桶、废过滤棉、废活性炭属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。在危废暂存间暂存，委托有危废处理资质的单位进行处理。 职工生活垃圾统一收集后送当地环卫部门处理。 | 与环评一致 |
|  | 其他：危废暂存间硬化防渗等。 | 与环评一致 |

2.2.4 生产设备

项目主要生产设备一览表见表2-4。

表2-4  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 环评中数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D 打印机 |  | 台 | 1 | 1 |
| 2 | 底漆喷烤一体房 | 10m×4m×4m | 间 | 1 | 1 |
| 3 | 面漆喷烤一体房 | 10m×4m×4m | 间 | 1 | 1 |
| 4 | 调漆房 | 5m×5m | 间 | 1 | 1 |
| 5 | 喷砂箱 |  | 台 | 1 | 1 |
| 6 | 小固化房 | 90℃ | 间 | 0 | 2 |
| 7 | 大固化房 | 常温 | 间 | 1 | 0 |
| 8 | 带锯 |  | 台 | 3 | 3 |
| 9 | 金刚石锯 |  | 台 | 1 | 1 |
| 10 | 无尘泡沫锯 |  | 台 | 1 | 2 |
| 11 | 氩弧焊机 |  | 台 | 1 | 1 |
| 12 | 二氧化碳保护焊机 |  | 台 | 1 | 1 |
| 13 | 车床 |  | 台 | 1 | 1 |
| 14 | 钻头研磨机 |  | 台 | 1 | 1 |
| 15 | 钻床 |  | 台 | 1 | 1 |
| 16 | 数控铣床（CNC） |  | 台 | 0 | 1 |
| 17 | 大压缩机 | 10bar | 台 | 2 | 2 |
| 18 | 真空泵 |  | 台 | 2 | 2 |
| 19 | 大体积的树脂分配器 |  | 台 | 1 | 1 |
| 20 | 浸润（浸泡）台+容器 |  | 套 | 1 | 1 |
| 21 | 移动式液压车间起重机/ 液压手动泵 |  | 台 | 1 | 1 |
| 22 | 纤维缠绕机 |  | 台 | 1 | 2 |
| 23 | 真空罐 |  | 台 | 1 | 1 |
| 24 | 带磨床 |  | 台 | 1 | 1 |
| 25 | 振动锯 |  | 台 | 1 | 3 |
| 26 | 圆锯 |  | 台 | 1 | 5 |
| 27 | 往复气动锯 |  | 台 | 2 | 2 |
| 28 | 环氧混合机 | 小型 | 台 | 2 | 3 |

2.3 工艺流程

生产工艺流程及排污节点图：

- 工艺流程简述：

- （1）金属部件生产

- 本项目使用的金属部件主要为起落架、拉杆等，原料为航空铝材、航空钢材，首先使用车床、钻床等进行机加工，然后使用喷砂箱进行喷砂处理，即得半成品部件暂存，待需要时进行装配检验。

- （2）复合材料部件生产

- 本项目使用的复合材料部件主要为机身、尾翼、襟翼等，根据需要可选用复合材料种类为碳纤维、凯夫拉纤维或玻璃纤维，生产流程相同，具体说明如下。

- ①切割：按照模具需要，使用无尘泡沫锯将原料泡沫件切割至所需尺寸。

- ②粘接：使用树脂将切割好的泡沫件进行粘接。

- ③纤维布铺层：粘接好的泡沫件表面铺承载膜和浸润过树脂的纤维布（碳纤维布、

- 凯夫拉纤维布或玻璃纤维布），浸润树脂使用浸润台或粗纱润湿机（小部件使用）。

- ④喷底漆：模具刷脱模剂后进行底漆喷涂，底漆喷涂在模具内侧。喷底漆在底漆

- 喷烤一体房内进行，使用电加热管进行加热烤干，底漆喷涂一遍。脱模剂为固态，主要成分为石油精、煤油，每次涂抹即可，不需要清洗，无污染物产生。

- ⑤抽真空：将经过纤维布铺层的泡沫件放入模具中，使用真空泵和真空罐将模具抽真空。

- ⑥常温固化：将模具送入常温固化房进行固化，常温固化房温度为 20~30℃，采用空调辅助加热保持温度稳定。

- ⑦组件粘接：将组件粘接成较大的部件，树脂、固化剂和粘合剂按比例混合后作为粘接剂。

- ⑧脱模：将粘接好的部件从模具中取出。

- ⑨修剪：使用带锯、金刚石锯、带磨床、振动锯、圆锯、往复气动锯等将多余的部分切割除去，凹陷处用液体腻子填充。

- ⑩试装打磨：将修剪好的复合材料部件按图纸进行试装，使用角磨机和风磨机打磨接口处或突出处。

- ⑪加热固化：试装打磨好的部件送入 90℃固化房或常温固化房进行加热固化，高温固化房固化温度为 90℃，使用电加热管进行加热，常温固化房采用空调加热即可。

- ⑫打磨：使用干磨机打磨固化后的部件，以便于喷漆。

- ⑬清理：打磨好的部件送入面漆喷烤一体房，使用丙酮擦拭去除油污等残留污垢。

- ⑭喷面漆：在面漆喷烤一体房内喷涂面漆并烤干，使用电加热管进行加热，面漆喷涂一遍即可。

- ⑮抛光：面漆烤干后使用抛光机进行抛光，一般需抛光四次。

- ⑯检验：抛光结束即完成了复合材料部件的生产流程，经检验合格后暂存，待需要时进行装配检验。

- （3）PVC 部件生产

- 本项目使用的 PVC 材料部件主要为航电部件电容器盖板、襟翼控制盒、发动机冷却系统控制盒、座舱通风加热系统控制盒等，使用 3D 打印机打印即可，经检验合格后暂存，待需要时进行装配检验。

- 3D 打印即快速成型技术的一种，又称增材制造，它是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。

- 3D 打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的，常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型，后逐渐用于一些产品的直接制造，已经有使用这种技术打印而成的零部件。本项目使用 PVC 颗粒为原料，通过激光烧结技术实现 3D 打印。

- （4）航电设备组装

- 与航电相关的零部件和设备的组装要按照设计资料在航电间进行。航电设备组装工作包括小电器组件装配、预布线、仪表板装配和功能测试。

- 原材料从已检验的货物仓库中取出，并将必要的追踪数据记录在适用的生产记录中。完成的零部件和设备要根据设计资料做标识，检验人员做功能测试后转移到仓库或直接送至装配检验。

- （5）装配检验

- 装配检验分为预装、总装、检验三个工序。

- 预装在生产车间预装区进行，将各类总装需要的零部件按图纸设计要求组装，主要包括机体、机翼、升降舵、方向舵、舱盖、座椅、三个起落架、行李舱等，其中机体、机翼等复合材料部件需要进行粘接。树脂、固化剂和粘合剂按比例混合后作为粘接剂。

- 总装在生产车间总装区进行，将预装工序组装的机身、机翼、方向舵、升降舵等零部件以及发动机、起落架、降落伞、油箱、座椅及机身操纵系统、航电系统等附件进行组装和安装，工艺包括铣切、螺接、焊接等，再进行软件的更新和设置，最终完成整机装配工作制成产品飞机。铣切工艺使用数控车床（CNC），将复合材料部件按装配需要轻微调整。焊接工艺为氩弧焊和二氧化碳保护焊。

- 飞机总装完成后，经检测、称重、航电系统测试、操纵系统测试，合格品进行试飞交付。本项目不包括试飞过程。

2.4 劳动定员及工作制度

项目劳动定员为50人，年工作日300天，每天8小时工作制，每天1班。

2.5 公用工程

2.5.1 给排水

1）项目用水主要是职工生活用水，由当地供水系统提供，水质、水量有保障。职工生活用水由中捷产业园供水管网提供，年需要生活用水量600m3/d。

2）排水：本项目排水采用雨污分流。生活污水主要为盥洗废水，水质简单，全部用于厂区泼洒抑尘。

2.5.2 供电

本项目用电由当地供电电网提供，供电有保障，可满足本项目用电需求。项目年用电量为 219.37 万 kWh。

### 2.5.3 供热及制冷

本项目冬季供热采用中捷产业园区集中供暖，夏季制冷采用分体式空调。本项目生产设备用热均采用电加热。

2.6 环评审批情况

2020年03月，企业委托河北冀跃工程咨询有限公司编制完成了《捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司鲨鱼飞机制造项目环境影响报告表》，并于2020年4月2日取得了沧州渤海新区中捷产业园区生态环境分局的批复，批复文号为中捷环表[2020]23号。

## 2.7 项目投资

本项目设计总投资为10000万元，其中设计环境保护总投资55.2万元，占总投资的0.55%。实际总投资为10000万元，其中设计环境保护总投资55.2万元，占总投资的0.55%。

## 2.8 项目变更情况说明

# 经现场调查和与建设单位核实，环评中大固化房、数控铣床（CNC）根据实际生产需要设备数量上进行了减少；小固化房、无尘泡沫锯、纤维缠绕机、振动锯、圆锯、环氧混合机根据实际生产需要设备数量上进行了增加。其余建设内容与环评一致。

## 2.9 环境保护“三同时”落实情况

表2-5  环境保护“三同时”落实情况

| 污染类型 | 污染源 | 治理措施 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷砂 G1、泡沫件切割 G2、修剪 G5、试装打磨 G6、打磨G7、铣切G12 | 8 个软管集尘口+1 套中央除尘设备+1 根 15m 高排气筒（P1） | 颗粒物排放浓度≤120mg/m3排放速率≤3.5kg/h排气筒高度15m | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2颗粒物（其他）二级标准 | 落实 |
|  |  |  | 厂界浓度最高点：1.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2颗粒物（其他）无组织排放要求 | 落实 |
|  | 泡沫件粘接、纤维布铺层、常温固 化、组件粘接、加热固化、预装粘接G3、喷底漆 G4、清理 G8、喷面漆 G9、3D 打印G11、调漆G14 | 3 个集气罩、1 个底漆喷烤一体房、1 个面漆喷烤一体房、1 个调漆房、1 个大固化房、2 个小固化房+集气管道+1 套“玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附箱+光氧净化器” 废气处理系统+1 根15m 高排气筒（P2） | 颗粒物排放浓度≤18mg/m3排放速率≤0.51kg/h排气筒高度15m | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 颗粒物（染料尘） 二级标准 | 落实 |
|  |  |  | 非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3去除率≥70% | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1 表面涂装业要求 | 非甲烷总烃进口不满足监测条件，加测车间有机废气，车间废气达标排放，落实 |
|  |  |  | 苯乙烯排放速率≤6.5kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准 | 落实 |
|  |  |  | 丙酮排放浓度≤60mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1（医药制造工业）标准 | 落实 |
|  |  |  | 厂界浓度限值 2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2 企业边界大气污染物无组织排放浓度限值 | 落实 |
|  |  |  | 厂区浓度限值 ：4.0mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 特别排放限值 | 同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016）表3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值4.0mg/m3 落实 |
|  | 抛光 G10 | 2 台真空吸尘器 | 厂界浓度最高点：1.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2颗粒物（其他）无组织排放 | 落实 |
|  | 焊接 G13 | 2 台真空吸尘器 |  |  |  |

续上表

| 污染类型 | 污染源 | 治理措施 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 全部用于厂区泼洒抑尘 | 不外排 | — | 落实 |
| 固体废物 | 边角料 | 收集后外售 | 不外排 | 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 | 均妥善处置 |
|  | 废泡沫 |  |  |  |  |
|  | 废复合料 | 收集后外售 |  |  |  |
|  | 废包装 | 收集后委托环卫部门处理 |  |  |  |
|  | 粉尘 |  |  |  |  |
|  | 废包装袋 | 危废暂存间暂 存，委托有资质单位处理 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定 | 企业已签订危废协议，已建设危废间，均妥善处置 |
|  | 废包装桶 |  |  |  |  |
|  | 废过滤棉 |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门处理 |  | — | 均妥善处置 |
| 噪声 | 生产设备 | 选用低噪声设 备、厂房隔声、距离衰减等降噪措施 | 3 类昼间≤65dB(A)夜间≤55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准 | 落实 |

2.10 验收范围及内容

本项目位于沧州市中捷高新技术创业基地 2 号厂房，项目现年产鲨鱼飞机 40 架。建设单位按照环评要求落实各项污染防治措施。

环保设施已经建设完成工程有：

①废气—喷砂、泡沫件切割、修剪、试装打磨、打磨、铣切工序产生的含颗粒物废气均通过集气管道送至 1 套中央除尘设备处理，由 1 根 15m 高排气筒排放（P1）；泡沫件粘接、纤维布铺层、常温固化、组件粘接、加热固化、预装粘接、喷底漆工序通过集气管道送至1套“玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附箱+光氧净化器”废气处理系统处理；清理、喷面漆、3D打印、调漆工序通过集气管道送至1套“玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附箱+光氧净化器”废气处理系统处理，合并由 1 根 15m 高排气筒排放（P2）。

喷砂箱为封闭式，上部设有排气口，使用时可与软管集尘口连接收集全部喷砂粉尘，其余各工序均使用软管集尘口近距离吸尘收集废气，会产生无组织排放污染物。未收集的废气经车间无组织排放。为具体检测内容。

②废水—项目无生产废水排放，废水主要为职工生活污水，全部用于厂区泼洒抑尘。为检测内容。

③噪声—项目噪声来源主要为主要是底漆喷烤一体房、面漆喷烤一体房、喷砂箱、带锯、金刚石锯、车床、钻头研磨机、钻床、数控铣床、带磨床、振动锯、圆锯、风磨机、角磨机等产生的设备噪声，通过优先选用低噪声设备，基础减震，建筑厂房隔声及距离衰减后，排入周边环境。为具体检测内容。

④固废—本项目固废主要为机加工产生的边角料，泡沫件切割产生的废泡沫，泡沫件粘结、纤维布铺层、组件粘接、预装粘接使用树脂、固化剂、粘合剂产生的废包装袋，喷漆时使用油漆、稀释剂、固化剂（漆）和清理工序使用丙酮产生的废包装桶，修剪产生的废复合料，使用外购附件产生的废包装，以及除尘器收集的粉尘、玻璃纤维过滤棉定期更换产生的废过滤棉、活性炭吸附箱定期更换产生的废活性炭和职工生活垃圾。

边角料、废泡沫、废复合料、废包装、粉尘均为一般工业废物，边角料、废泡沫、废复合料收集后外售，废包装、粉尘收集后委托环卫部门处理废零部件、焊渣、除尘灰和废砂纸为一般工业固废，经建设单位收集后外售；废机油、废机滤、废遮蔽纸、废油漆桶、废机油桶、废过滤棉、废活性炭、漆渣为危险废物，由建设单位按照要求收集后暂存在厂区危废间内，委托有资质单位处置。职工办公生活产生的生活垃圾，由环卫部门定期收集后处理。

废包装袋、废包装桶、废过滤棉、废活性炭属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。在危废暂存间暂存，委托有危废处理资质的单位进行处理。

职工生活垃圾统一收集后送当地环卫部门处理。为检测内容。

⑤工程环评及环评审批意见落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

3 主要污染源及治理措施

3.1 施工期主要污染源及治理措施

本项目为租赁现有标准化厂房，项目区域土建工程已完工，项目施工期主要是室内装修以及设备安装，施工选择低噪声的机械设备、作业方法和工艺，尽可能利用噪声距离衰减减小噪声影响；合理安排机械作业的施工时间，严格控制高噪声作业施工时间，如禁止 12:00-14:00 期间进行高噪声（如电钻等）作业施工，禁止夜间施工；加强与施工人员的沟通，促进其增强环保意识，减少不必要的人为噪声。通过采取以上措施，施工场界噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对周围环境影响较小。

## 3.2 运行期主要污染源及治理措施

### 3.2.1 废气

喷砂、泡沫件切割、修剪、试装打磨、打磨、铣切工序产生的含颗粒物废气均通过集气管道送至 1 套中央除尘设备处理，由 1 根 15m 高排气筒排放（P1）；泡沫件粘接、纤维布铺层、常温固化、组件粘接、加热固化、预装粘接、喷底漆工序通过集气管道送至1套“玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附箱+光氧净化器”废气处理系统处理；清理、喷面漆、3D打印、调漆工序通过集气管道送至1套“玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附箱+光氧净化器”废气处理系统处理，合并由 1 根 15m 高排气筒排放（P2）。项目废气治理设施现场图如下图3-1所示。

| 中央除尘设备 | 玻璃纤维过滤棉 |
| --- | --- |
| 活性炭1 | 光氧1 |
| 活性炭2 | 光氧2 |
| 排气筒 |  |

图3-1  废气治理设施现场图

### 3.2.2 废水

项目无生产废水排放，废水主要为职工生活污水，全部用于厂区泼洒抑尘。

### 3.2.3 噪声

项目噪声来源主要为主要是底漆喷烤一体房、面漆喷烤一体房、喷砂箱、带锯、金刚石锯、车床、钻头研磨机、钻床、数控铣床、带磨床、振动锯、圆锯、风磨机、角磨机等产生的设备噪声，通过优先选用低噪声设备，基础减震，建筑厂房隔声及距离衰减后，排入周边环境。

### 3.2.4 固体废物

本项目固废主要为机加工产生的边角料，泡沫件切割产生的废泡沫，泡沫件粘结、纤维布铺层、组件粘接、预装粘接使用树脂、固化剂、粘合剂产生的废包装袋，喷漆时使用油漆、稀释剂、固化剂（漆）和清理工序使用丙酮产生的废包装桶，修剪产生的废复合料，使用外购附件产生的废包装，以及除尘器收集的粉尘、玻璃纤维过滤棉定期更换产生的废过滤棉、活性炭吸附箱定期更换产生的废活性炭和职工生活垃圾。

边角料、废泡沫、废复合料、废包装、粉尘均为一般工业废物，边角料、废泡沫、废复合料收集后外售，废包装、粉尘收集后委托环卫部门处理废零部件、焊渣、除尘灰和废砂纸为一般工业固废，经建设单位收集后外售；废机油、废机滤、废遮蔽纸、废油漆桶、废机油桶、废过滤棉、废活性炭、漆渣为危险废物，由建设单位按照要求收集后暂存在厂区危废间内，委托有资质单位处置。职工办公生活产生的生活垃圾，由环卫部门定期收集后处理。

废包装袋、废包装桶、废过滤棉、废活性炭属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。在危废暂存间暂存，委托有危废处理资质的单位进行处理。职工生活垃圾统一收集后送当地环卫部门处理。

图3-2  固废治理设施现场图

# 4 环评主要结论及环评批复要求

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

### 4.1.1 结论

- 项目概况

- 项目名称：捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司鲨鱼飞机制造项目。

- 建设性质：新建。

- 建设单位：捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司。

- 建设地点：本项目位于沧州市中捷高新技术创业基地2号厂房，厂址中心地理坐标为北纬38°24′7.44″，东经117°27′30.19″。项目四周均为园区道路，园区道路以外南侧、东侧、北侧均为厂房，西侧为乡谣街（在建）。项目具体地理位置见附图1，周边关系见附图2。

- 建设内容：项目占地面积为7192.19m2，建筑面积为7630.67m2，为租赁沧州渤海新区城市建设投资有限公司标准化厂房1栋（包含生产车间及附属办公楼）。

- 产品方案：本项目建成后可实现年产鲨鱼飞机40架。

- 劳动定员及工作制度：项目劳动定员为50人，作业班次为单班模式，每天工作8小时，年工作时间300天。

- 项目总投资及环保投资：本项目总投资10000万元，其中环保投资55.2万元，占总投资的0.55%。

- 项目选址

- 项目选址于沧州市中捷高新技术创业基地2号厂房，项目用地属于工业用地，符合中捷产业园区用地发展规划。项目所处区域无社会所关注的保护区、风景区、名胜古迹和其他需要特别保护的环境敏感目标。本项目所在地供水、供电、等能源充足，不会对项目建设产生制约因素。

- 产业政策的符合性

- 本项目符合国家和地方产业政策。

- “三线一单”符合性分析

- 本项目位于沧州中捷高新技术创业基地，不涉及生态保护红线区，满足生态保护红线要求。本项目对工程产生的主要废水、废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，经预测，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不会对环境质量底线产生冲击。本项目供水、供电均由园区供给，能源消耗均未超出区域负荷上限。本项目不在环境负面清单范围内。因此，本项目的建设符合“三线一单”的相关控制要求。

- 项目衔接

- 给水：项目用水主要是职工生活用水，由当地供水系统提供，水质、水量有保障。

- 排水：本项目排水采用雨污分流。废水为职工生活污水，主要为盥洗废水，水质简单，全部用于厂区泼洒抑尘。

- 供电：本项目用电由当地市政电网供电系统提供，供电有保障，年用电量为219.37万kWh。

- 供暖及制冷：本项目冬季供热采用中捷产业园区集中供暖，夏季制冷采用分体式空调。本项目生产设备用热均采用电加热。

- 评价区域环境质量现状

- 大气环境：评价区域大气环境中SO2、CO浓度年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、PM10、PM2.5、O3均存在超标现象，环境空气质量总体一般。

- （2）地下水环境：沧州市浅层地下水中溶解性总固体、总硬度、氯化物、硫酸盐、氨氮、氟化物、耗氧量超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其他指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。超标项目主要与本市地质结构有关。（3）声环境：评价区域声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类标准。

- 环境影响分析结论

- 施工期

- 本项目为租赁现有标准化厂房，项目区域土建工程已完工，项目施工期主要是室内装修以及设备安装，施工选择低噪声的机械设备、作业方法和工艺，尽可能利用噪声距离衰减减小噪声影响；合理安排机械作业的施工时间，严格控制高噪声作业施工时间，如禁止12:00-14:00期间进行高噪声（如电钻等）作业施工，禁止夜间施工；加强与施工人员的沟通，促进其增强环保意识，减少不必要的人为噪声。通过采取以上措施，施工场界噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对周围环境影响较小。

- 营运期

- ①大气环境影响分析结论

- 本项目喷砂、泡沫件切割、修剪、试装打磨、打磨、铣切工序产生的含颗粒物废气均通过集气管道送至1套中央除尘设备处理，由1根15m高排气筒排放（P1）。颗粒物的排放浓度最大值、排放速率最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其他）二级标准要求。

- 本项目有机废气和漆雾经收集后均通过集气管道送至1套“玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附箱+光氧净化器”废气处理系统处理，由1根15m高排气筒排放（P2）。漆雾（颗粒物）排放浓度、排放速率最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（染料尘）二级标准要求，非甲烷总烃排放浓度最大值、去除率满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1（表面涂装业）标准要求，苯乙烯排放速率最大值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，丙酮排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1（医药制造工业）标准要求（表面涂装业及其他行业均无丙酮排放限值要求，因此参照医药制造工业排放限值标准）。

②水环境影响分析结论

本项目废水为职工生活污水，主要为盥洗废水，水质简单，全部用于厂区泼洒抑尘。

③声环境影响分析结论

本项目噪声主要为底漆喷烤一体房、面漆喷烤一体房、喷砂箱、带锯、金刚石锯、车床、钻头研磨机、钻床、数控铣床、带磨床、振动锯、圆锯、风磨机、角磨机等产 生的设备噪声，噪声值为65~85dB（A）。通过优先选用低噪声设备，基础减震，建筑 厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类标准要求。不会对周围环境产生不良影响。

④固体废物环境影响分析结论

本项目固废主要为机加工产生的边角料，泡沫件切割产生的废泡沫，泡沫件粘结、纤维布铺层、组件粘接、预装粘接使用树脂、固化剂、粘合剂产生的废包装袋，喷漆 时使用油漆、稀释剂、固化剂（漆）和清理工序使用丙酮产生的废包装桶，修剪产生 的废复合料，使用外购附件产生的废包装，以及除尘器收集的粉尘、玻璃纤维过滤棉 定期更换产生的废过滤棉、活性炭吸附箱定期更换产生的废活性炭和职工生活垃圾。 边角料、废泡沫、废复合料、废包装、粉尘均为一般工业废物，边角料、废泡沫、 废复合料收集后外售，废包装、粉尘收集后委托环卫部门处理。 废包装袋、废包装桶、废过滤棉、废活性炭属于《国家危险废物名录》中“HW49 其他废物/ 900-041-49 / 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤 吸附介质”。在危废暂存间暂存，委托有危废处理资质的单位进行处理。 职工生活垃圾统一收集后送当地环卫部门处理。 综上，本项目产生的固废均得到合理处置，不会对周围环境产生影响。

- 总量控制

- 根据国家有关政策，结合项目的排污特点，确定项目的污染物排放总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。本项目废水为职工生活污水，主要为盥洗废水，水质简单，全部用于厂区泼洒抑尘，不外排。本项目废水污染物实际排放量为：COD：0t/a、氨氮：0t/a。本项目废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，无SO2、NOX排放。本项目废气污染物实际排放量为：SO2：0t/a、NOX：0t/a。因此，建议本项目总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。污染物总量控制指标以审批部门审批量为准。

- 项目可行性结论

- 综上所述，本项目符合国家有关产业政策，从环保角度考虑，厂址选择合理。运 营过程中，在确保污染物达标排放的前提下，对当地及区域的环境质量影响甚微，从环境保护角度而言该项目建设是可行的。

### 4.1.2 建议

1、严格执行“三同时”制度，打足用好环保资金，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

2、加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。

## 4.2 审批部门审批意见

2020年03月，企业委托河北冀跃工程咨询有限公司编制完成了《捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司鲨鱼飞机制造项目环境影响报告表》，并于2020年4月2日取得了沧州渤海新区中捷产业园区生态环境分局的批复，批复文号为中捷环表[2020]23号。详见附件1。

4.3 审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表4-1。

表4-1  环评审批意见落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位：捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司 | 建设单位名称未变动 |
| 2 | 本项目总投资10000万元，其中环保投资55.2万元 | 建设内容不变 |
| 3 | 废气：运营期喷砂、泡沫件切割、修剪、试装打磨、打磨、铣切工序产生的含颗粒物废气均通过集气管道（8个软管集尘口）送至1套中央除尘设备处理后，由1 根15m高排气简排放（P1），外排废气中颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其他）二级标准要求;项目泡沫件粘接、纤维布铺层、常温固化、组件粘接、加热固化、预装粘接、喷底漆、清理、喷面漆、3D 打印、调漆等工序产生的有机废气和漆雾经集气罩、排气孔、集气管道等收集送至1套"玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附箱+光氧净化器"废气处理系统处理后，由 1根15m高排气简排放（P2），外排废气中颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 颗粒物（染料尘）二级标准要求，外排废气中非甲烷总烃排放须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准要求，苯乙烯排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2标准要求，丙酮排放须参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1 医药制造工业标准要求。抛光工序及焊接工序粉尘各使用 2 台真空吸尘器收集处理。为减少无组织排放量，你单位应严格落实废气无组织排放控制措施，加强无组织废气治理和控制，确保颗粒物厂界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 颗粒物（其他）无组织排放监控浓度限值要求，非甲烷总烃厂界无组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2 其他企业边界大气污染物浓度限值要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 特别排放限值要求。 | 非甲烷总烃进口不满足监测条件，加测车间有机废气，车间废气达标排放，落实 |
| 4 | 废水：运营期少量职工盥洗废水厂区泼洒抑尘，不外排。 | 落实 |
| 5 | 噪声：施工期设备安装期间应采取合理安排施工机械、合理安排作业地点和施工时间等措施，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运营期选用低噪设备，采取厂房隔声、减震等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 | 落实 |

续上表

| 6 | 固废：项目运行过程中产生的固体废物须采取分类管理，妥善贮存、处置，做到"资源化、减量化、无害化"。认真落实报告表中规定的各项固体废物处理、处置措施，严格按照《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》进行妥善处理，不得随意外排。危险废物必须委托有危险废物处理资质的单位进行安全妥善处置，厂内危险废物临时贮存地点采取相关措施后符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及修改单的要求，危险废物厂内贮存不得超过一年。 | 均妥善处置 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 项目生产采用电加热，冬季办公由园区集中供暖，不得新建燃煤锅炉 | 落实 |
| 8 | 严格落实本表提出的各项风险防范措施和设施，做好防腐防笼，确保环境安全。投建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计正产使用的环境保护"三同时"制度。项目经验收，达到国家环境保护林准式运行。 | 落实 |

5 验收评价标准

5.1 污染物排放标准

5.1.1 废气

废气执行标准见表5-1。

表5-1  废气执行标准

| 污染源 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 喷砂、泡沫件切割、修剪、试装打磨、打磨、铣切工序 | 颗粒物排放浓度：120mg/m3 颗粒物排放速率：3.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其他二级标准排放限值 |
| 泡沫件粘接、纤维布铺层、常温固化、组件粘接、加热固化、预装粘接、喷底漆、清理、喷面漆、3D打印、调漆工序废气处理设施 | 颗粒物排放浓度：18mg/m3 颗粒物排放速率：0.51kg/h 非甲烷总烃：60mg/m3 去除效率：70% 丙酮：：60mg/m3 苯乙烯排放速率：6.5kg/h | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中染料尘二级标准排放限值；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1中表面涂装业排放限值；苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值；丙酮执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1（医药制造工业）标准限值。 |
| 厂界 无组织废气 | 非甲烷总烃：2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB 13/2322-2016）表2其他企业边界浓度排放限值标准 |
|  | 颗粒物：1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 表2中颗粒物无组织排放浓度监控限值要求 |
| 车间 无组织废气 | 非甲烷总烃： 监控点处1h平均浓度值：4.0mg/m3 监控点处任意一次浓度值：20mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 |

5.1.2 噪声

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。标准值见表5-3。

表5-3  厂界噪声排放标准

| 环境要素 | 类别 | 时段 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境 | 3类 | 昼间 | 65 | dB(A) |
| 厂界环境 | 3类 | 夜间 | 55 | dB(A) |

5.2 总量控制指标

- 根据国家有关政策，结合项目的排污特点，确定项目的污染物排放总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。本项目废水为职工生活污水，主要为盥洗废水，水质简单，全部用于厂区泼洒抑尘，不外排。本项目废水污染物实际排放量为：COD：0t/a、氨氮：0t/a。本项目废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，无SO2、NOX排放。本项目废气污染物实际排放量为：SO2：0t/a、NOX：0t/a。

- 因此，建议本项目总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。

# 6 质量保障措施和检测分析方法

沧州燕赵环境监测技术服务有限公司于2021年5月5日至2021年5月6日进行了竣工验收监测。监测期间，经核实产品生产情况，经计算企业生产负荷为80%，满足环保验收检测技术要求。

表6-1  检测工况调查结果

| 检测日期 | 产品名称 | 设计产量 | 实际产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.05.05 | 飞机制造 | 0.133架/d | 0.106架/d | 80% |
| 2021.05.06 |  | 0.133架/d | 0.107架/d | 80% |

## 6.1 质量保障体系

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16297-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（5）检测数据严格执行三级审核制度。

## 6.2 检测分析方法

### 6.2.1 检测点位、项目及频次

①废气排放检测

表6-2  废气检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 喷砂、泡沫件切割、修剪、试装打磨、打磨、铣切工序废气处理 设施出口P1 | 颗粒物 | 每天检测3次 检测2天 |
| 泡沫件粘接、纤维布铺层、常温固化、组件粘接、加热固化、预装粘接、喷底漆、清理、喷面漆、3D打印、调漆工序废气处理设施 出口P2 | 颗粒物、苯乙烯、 非甲烷总烃（以碳计）、丙酮 | 每天检测3次 检测2天 |
| 排放源厂界外下风向设置3个检测点位 | 颗粒物、 非甲烷总烃（以碳计） | 每天检测3次 检测2天 |
| 车间设置1个 检测点位 | 非甲烷总烃（以碳计） | 每天检测3次 检测2天 |

②噪声检测

表6-4  噪声检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界外四周各布置1个检测点 | 厂界噪声 | 每日昼间、夜间各检测1次，检测2天 |

### 6.2.2检测分析方法

表6-5  废气检测项目分析方法及所用仪器

| 项目名称 | 检测依据 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 | GH-60E自动烟尘烟气测试仪（SB51-5） EX125DZH电子天平（SB66） 恒温恒湿实验室（SB67） 101-2A电热鼓风干燥箱（SB05） |
|  | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995及其修改单 | 0.001mg/m3 | KB-6120综合大气采样器（SB53-13、14、15） DV215CD电子天平（SB65） |
| 非甲烷总烃（以碳计） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 | GH-60E自动烟尘烟气测试仪（SB51-5） HP-CYB-05真空采样箱（SB168-6） GC-9790Ⅱ气相色谱仪（SB125-2） |
| 非甲烷总烃（以碳计） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 | KB-6D 真空箱（SB167-5）HP-CYB-05真空采样箱 （SB168-9、10、11） GC-9790Ⅱ气相色谱仪（SB18-5） |

续上表

| 苯乙烯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | 0.0015mg/m3 | GH-60E自动烟尘烟气测试仪（SB51-5) KB-6120综合大气采样器（SB53-16） GC-9790Ⅱ气相色谱仪（SB18-3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版） 6.4.6.1 气相色谱法 | 0.01mg/m3 | GH-60E自动烟尘烟气测试仪（SB51-5) KB-6120综合大气采样器（SB53-16） GC-9790Ⅱ气相色谱仪（SB125-1） |

表6-6  厂界噪声检测分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 检测方法及方法来源 | 分析仪器/检出限 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | AWA5688多功能声级计（SB58-1）AWA6021A声校准器（SB95-3）PM6252A风速仪（SB100-4） |

6.2.3 检测点位示意图

7 验收检测结果及分析

7.1 检测结果

7.1.1 废气检测结果

表7-1  有组织废气检测结果

| 监测点位 及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  | 均值 | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 喷砂、泡沫件切割、修剪、试装打磨、打磨、铣切工序废气处理设施出口P1 2021.05.05 | 标干流量 | m3/h | 2683 | 2775 | 2850 | 2769 | GB 16297-1996 | — |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 120 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 3.5 | 达标 |
| 喷砂、泡沫件切割、修剪、试装打磨、打磨、铣切工序废气处理设施出口P1 2021.05.06 | 标干流量 | m3/h | 2846 | 2926 | 2751 | 2841 | GB 16297-1996 | — |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 120 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 3.5 | 达标 |
| 泡沫件粘接、纤维布铺层、常温固化、组件粘接、加热固化、预装粘接、喷底漆、清理、喷面漆、3D打印、调漆工序废气处理设施出口P2 2021.05.05 | 标干流量 | m3/h | 47772 | 45206 | 45566 | 46181 | — | — |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | GB 16297-1996 18 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.210 | 0.185 | 0.173 | 0.189 | 0.51 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 （以碳计）浓度 | mg/m3 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 2.26 | DB13/2322-2016 60 | 达标 |
|  | 丙酮 | mg/m3 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 60 | 达标 |
|  | 苯乙烯浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | — | — |
|  | 苯乙烯排放速率 | kg/h | 3.58×10-5 | 3.39×10-5 | 3.42×10-5 | 3.46×10-5 | GB14554-93 6.5 | 达标 |
| 泡沫件粘接、纤维布铺层、常温固化、组件粘接、加热固化、预装粘接、喷底漆、清理、喷面漆、3D打印、调漆工序废气处理设施出口P2 2021.05.06 | 标干流量 | m3/h | 48497 | 45902 | 45583 | 46661 | — | — |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | GB 16297-1996 18 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.223 | 0.193 | 0.169 | 0.195 | 0.51 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 （以碳计）浓度 | mg/m3 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | DB13/2322-2016 60 | 达标 |
|  | 丙酮 | mg/m3 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 60 | 达标 |
|  | 苯乙烯浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | — | — |
|  | 苯乙烯排放速率 | kg/h | 3.64×10-5 | 3.44×10-5 | 3.42×10-5 | 3.50×10-5 | GB14554-93 6.5 | 达标 |

续上表

| 主要污染物年 排放量 | 排气量 | 万m3/a | 11814 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | t/a | 0.49 |
|  | 非甲烷总烃 | t/a | 0.24 |
| 备注 | 年运行24700小时；“ND”表示未检出；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其他、染料尘二级标准排放限值；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1中表面涂装业排放限值；苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值；丙酮执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1（医药制造工业）标准限值。非甲烷总烃进口不具备检测条件，加测车间无组织废气。 |  |  |

表7-2  厂界无组织废气检测结果（单位：mg/m3）

| 监测时间及点位 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向1# 2021.05.05 |  | 非甲烷总烃（以碳计） | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | 0.293 | 0.300 | 0.296 | 1.0 | 达标 |
| 下风向2# 2021.05.05 | 非甲烷总烃（以碳计） |  | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 2.0 | 达标 |
|  | 颗粒物 |  | 0.297 | 0.294 | 0.298 | 1.0 | 达标 |
| 下风向3# 2021.05.05 | 非甲烷总烃（以碳计） |  | 0.80 | 0.74 | 0.76 | 2.0 | 达标 |
|  | 颗粒物 |  | 0.299 | 0.297 | 0.303 | 1.0 | 达标 |
| 下风向1# 2021.05.06 | 非甲烷总烃（以碳计） |  | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 2.0 | 达标 |
|  | 颗粒物 |  | 0.293 | 0.294 | 0.299 | 1.0 | 达标 |
| 下风向2# 2021.05.06 | 非甲烷总烃（以碳计） |  | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 2.0 | 达标 |
|  | 颗粒物 |  | 0.296 | 0.294 | 0.297 | 1.0 | 达标 |
| 下风向3# 2021.05.06 | 非甲烷总烃（以碳计） |  | 0.75 | 0.72 | 0.76 | 2.0 | 达标 |
|  | 颗粒物 |  | 0.292 | 0.300 | 0.295 | 1.0 | 达标 |
| 备注 | 非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表2其它企业边界大气污染物浓度限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准 |  |  |  |  |  |  |

表7-3  车间无组织废气检测结果（单位：mg/m3）

| 监测时间、点位及项目 |  | 车间1# | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 （以碳计）2020.09.09 | 第一次 | 1.05 | 4.0 | 达标 |
|  | 第二次 | 1.03 |  | 达标 |
|  | 第三次 | 1.04 |  | 达标 |
| 非甲烷总烃 （以碳计）2020.09.10 | 第一次 | 1.10 |  | 达标 |
|  | 第二次 | 1.02 |  | 达标 |
|  | 第三次 | 1.01 |  | 达标 |
| 备注 | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 |  |  |  |

7.1.2 噪声检测结果

表7-4  厂界噪声检测结果          单位：dB(A)

| 检测时间及点位 |  |  | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.05.05 | 1#（南侧） | 昼间08:02~08:07 | 61.1 | 昼间≤65 夜间≤55 | 达标 |
|  |  | 夜间22:00~22:05 | 52.8 |  | 达标 |
|  | 2#（东侧） | 昼间08:12~08:17 | 62.3 |  | 达标 |
|  |  | 夜间22:10~22:15 | 52.7 |  | 达标 |
|  | 3#（北侧） | 昼间08:22~08:27 | 62.4 |  | 达标 |
|  |  | 夜间22:20~22:25 | 52.8 |  | 达标 |
|  | 4#（西侧） | 昼间08:32~08:37 | 63.7 |  | 达标 |
|  |  | 夜间22:30~22:35 | 53.3 |  | 达标 |
| 2021.05.06 | 1#（南侧） | 昼间08:05~08:10 | 63.8 |  | 达标 |
|  |  | 夜间22:04~22:09 | 52.8 |  | 达标 |
|  | 2#（东侧） | 昼间08:15~08:20 | 63.8 |  | 达标 |
|  |  | 夜间22:14~22:19 | 53.3 |  | 达标 |
|  | 3#（北侧） | 昼间08:25~08:30 | 64.3 |  | 达标 |
|  |  | 夜间22:24~22:29 | 52.8 |  | 达标 |
|  | 4#（西侧） | 昼间08:35~08:40 | 61.9 |  | 达标 |
|  |  | 夜间22:34~22:39 | 52.9 |  | 达标 |
| 备注 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值 |  |  |  |  |

## 7.2 检测结果分析

7.2.1 废气检测结果

喷砂、泡沫件切割、修剪、试装打磨、打磨、铣切工序产生的废气经一套中央除尘设备处理后，经15m高排气筒排放，外排废气中，颗粒物最高排放浓度为4.4 mg/m3，最高排放速率为0.012 kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其他二级标准排放限值（颗粒物≤120 mg/m3，排放速率≤3.5 kg/h）；

泡沫件粘接、纤维布铺层、常温固化、组件粘接、加热固化、预装粘接、喷底漆工序通过集气管道送至1套“玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附箱+光氧净化器”废气处理系统处理；清理、喷面漆、3D打印、调漆工序通过集气管道送至1套“玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附箱+光氧净化器”废气处理系统处理，合并由1根15m高排气筒排放。外排废气中，非甲烷总烃最高排放浓度为2.28mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业排放限值要求（非甲烷总烃≤60mg/m3）；非甲烷总烃进口不具备监测条件，加测车间有机废气；颗粒物最高排放浓度为4.6mg/m3，最高排放速率为0.223kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物染料尘二级标准排放限值要求（颗粒物≤18mg/m3，排放速率≤0.51kg/h）；苯乙烯最高排放速率为3.64×10-5kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求（苯乙烯排放速率≤6.5kg/h）；丙酮最高排放浓度为0.18mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1（医药制造工业）标准限值要求（丙酮≤60mg/m3）。

厂界无组织废气中，非甲烷总烃最高排放浓度为0.80mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界浓度排放限值标准要求（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）；颗粒物最高排放浓度为0.303mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。

车间无组织废气中，非甲烷总烃最高排放浓度为1.10mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）。

7.2.2 噪声检测结果

项目厂界噪声昼间值范围为61.1~64.3dB(A)、夜间值范围为52.7~53.3dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值要求（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。

7.3 总量控制要求

本项目监测期间主要污染物排放总量为非甲烷总烃：0.24/a、颗粒物：0.49t/a。

# 8 环境管理检查

8.1 环保管理机构

捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司环境管理由公司专人负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

8.2 施工期环境管理

本工程在施工过程中严格按设计文件施工，特别是按环保设计要求和环评文件提出的措施要求进行施工。切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”。

8.3 运行期环境管理

捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

8.4 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

8.5 环境管理情况分析

建设单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

9 结论和建议

9.1 验收主要结论

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到80%以上，满足验收检测技术规范要求。

（1）废气

喷砂、泡沫件切割、修剪、试装打磨、打磨、铣切工序产生的废气经一套中央除尘设备处理后，经15m高排气筒排放，外排废气中，颗粒物最高排放浓度为4.4 mg/m3，最高排放速率为0.012 kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其他二级标准排放限值（颗粒物≤120 mg/m3，排放速率≤3.5 kg/h）；

泡沫件粘接、纤维布铺层、常温固化、组件粘接、加热固化、预装粘接、喷底漆工序通过集气管道送至1套“玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附箱+光氧净化器”废气处理系统处理；清理、喷面漆、3D打印、调漆工序通过集气管道送至1套“玻璃纤维过滤棉+活性炭吸附箱+光氧净化器”废气处理系统处理，合并由1根15m高排气筒排放。外排废气中，非甲烷总烃最高排放浓度为2.28mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业排放限值要求（非甲烷总烃≤60mg/m3）；非甲烷总烃进口不具备监测条件，加测车间有机废气；颗粒物最高排放浓度为4.6mg/m3，最高排放速率为0.223kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物染料尘二级标准排放限值要求（颗粒物≤18mg/m3，排放速率≤0.51kg/h）；苯乙烯最高排放速率为3.64×10-5kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求（苯乙烯排放速率≤6.5kg/h）；丙酮最高排放浓度为0.18mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1（医药制造工业）标准限值要求（丙酮≤60mg/m3）。

厂界无组织废气中，非甲烷总烃最高排放浓度为0.80mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界浓度排放限值标准要求（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）；颗粒物最高排放浓度为0.303mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。

车间无组织废气中，非甲烷总烃最高排放浓度为1.10mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）。

（2）废水

项目无生产废水排放，废水主要为生活污水，不外排。

（3）噪声

项目厂界噪声昼间值范围为61.1~64.3dB(A)、夜间值范围为52.7~53.3dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值要求（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。

（4）固体废弃物

本项目固废主要为机加工产生的边角料，泡沫件切割产生的废泡沫，泡沫件粘结、纤维布铺层、组件粘接、预装粘接使用树脂、固化剂、粘合剂产生的废包装袋，喷漆时使用油漆、稀释剂、固化剂（漆）和清理工序使用丙酮产生的废包装桶，修剪产生的废复合料，使用外购附件产生的废包装，以及除尘器收集的粉尘、玻璃纤维过滤棉定期更换产生的废过滤棉、活性炭吸附箱定期更换产生的废活性炭和职工生活垃圾。

边角料、废泡沫、废复合料、废包装、粉尘均为一般工业废物，边角料、废泡沫、废复合料收集后外售，废包装、粉尘收集后委托环卫部门处理废零部件、焊渣、除尘灰和废砂纸为一般工业固废，经建设单位收集后外售；废机油、废机滤、废遮蔽纸、废油漆桶、废机油桶、废过滤棉、废活性炭、漆渣为危险废物，由建设单位按照要求收集后暂存在厂区危废间内，委托有资质单位处置。职工办公生活产生的生活垃圾，由环卫部门定期收集后处理。

废包装袋、废包装桶、废过滤棉、废活性炭属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。在危废暂存间暂存，委托有危废处理资质的单位进行处理。

职工生活垃圾统一收集后送当地环卫部门处理

（5）主要污染物排放总量

本项目监测期间主要污染物排放总量为非甲烷总烃：0.24t/a、颗粒物：0.49t/a。（6）结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

## 9.2 建议

企业定期对设备设施进行维护、检修；定期对员工进行培训，提高员工安全环保意识。确保各项环保设施正常运行，确保污染物达标排放。应加强环保管理，加强巡检力度，发现问题及时处理。

附图1  项目地理位置图

附图2  企业周边关系图

附

属

办

公

楼

生

产

车

间

机加工区

出入口

调漆房

面

漆

喷

烤

房

木工区

90℃固化

房

90℃固化

房

常温固化房

底

漆

喷

烤

房

仓库

航电装配区

仓库

试装打磨区

预装区

总装区

抛光区

复合材料生产区

3D打印机

出入口

危废间

修剪区

危化品仓库

附图3  项目平面布置图

附件1  项目审批意见

附件2  营业执照

附件3危废协议

附件4 租赁协议

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司              填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司鲨鱼飞机制造项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 建设地点 |  | 沧州市中捷高新技术创业基地2号厂房 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) |  |  | 飞机制造 C3741 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产鲨鱼飞机 40 架 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产鲨鱼飞机 40 架 |  | 环评单位 |  | 河北冀跃工程咨询有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 沧州渤海新区中捷产业园区生态环境分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 中捷环表[2020]23号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  | ＞80% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | 55.2 |  | 所占比例（%） |  | 0.55 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  |  | 55.2 |  | 所占比例(%） |  | 0.55 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 废气治理（万元） |  |  | 噪声治理(万元) |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | 绿化及生态（万元 ） |  |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  | 91130900MA0D6WDJ7L | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 排气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  | 4.4/4.6 | 120/18 |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 2.28 | 60 |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升